上海海洋大学毕业典礼LED全彩大屏租赁服务需求信息

### 一、LED（P3）指标和参数

#### LED灯的参数

| LED型号 | 2121黑灯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LED封装 | 红+绿+蓝 |  |  |
| LED波长 | R(620-625nm) | G(524-529nm) | B(465-470nm) |
| 额定电流IF= | 20mA | 10mA | 5mA |
| 亮度典型值 | (86-115)mcd | (225-295)mcd | (22-32)mcd |

#### 单元箱体技术参数

| 指标 |  | PH3 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 |  | 3 mm |
| 象素结构 |  | 1R1G1B |
| 象素密度 - |  | 65536点/ m2 |
| 单体尺寸（宽×高） |  | 500mm×500 mm |
| 功耗 | 峰值 | 1000W/ m2 |
|  | 均值 | 500 W/ m2 |
| 重量 |  | 30kg/ m2 |

#### 屏体技术参数

| 指标 | PH3 |
| --- | --- |
| 像素间距 | 3mm |
| 像素组成 | 红+绿+蓝 |
| 亮度 | ≥1200cd/㎡ |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 |
| 亮度均匀性 | 采用逐点亮度校正技术，确保整屏像素之间与模块之间亮度的均匀性，达到像素之间光强度均匀性≤ 5％ |
| 均匀性要求 | 全白时，从正面看，无色斑现象，画面干净。 |
| 供电要求 | AC380V±15% AC50HZ（三相五线制）AC220V±15% AC50HZ |
| 控制距离 | 千兆网线:100米, 多模光纤:500米，单模光纤20公里 |
|  | 用户可选择推荐的曲线，也可根据实际情况自己调整 |
| 数据连接 | 处理器与屏体之间1Gb/s高速全数字光纤或超五类网线连接 |
| 安全标准 | CCC，UL，CE，FCC A级国际认证 |

#### 显示控制系统参数

| 指标 | 显示控制系统 |
| --- | --- |
| 视频处理 | 视频非线性补偿；无级缩放；多路播放信息输入、输出；自由切换 |
| 图像处理 | 图象降噪/增强/色坐标变换/边缘锐化/边缘平滑/灰度控制与变换/运动补偿/色键处理 |
| 亮度调节范围 | 手动、自动无级连续调节，256级无灰度损失 |
| 数据连接 | 处理器与屏体之间2Gb/s高速全数字光纤或超五类网线连接 |
| 控制距离 | 千兆网线:100米, 多模光纤:500米 |
| 失控点 | <1/10000 |
| 信号兼容性 | S端子， 模拟复合， 模拟分量， RGB， SDI， HDSDI，数据DVI |

#### 显示屏施工安装要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | 有相关安全资质。佩戴安全袋、安全冒。 |
| 场馆进场 | 进体育馆材料必须用地毯或木板铺垫 |
| 施工 | 电工证，高空操作证。 |
|  | 禁止在场内吸烟 |
|  | 禁止损坏场馆设施 |
| 屏幕底台 | 钢架结构，地毯和木板铺垫 |

二、服务需求：

1. 租赁显示屏尺寸：长4米*高3米*2块共计：24平米

主要设备：

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | P3高清全彩屏 | 24平方 | 没有坏点、色差等问题 |
| 数据发送卡 | 发送卡630 | 2张 | 高刷新系统 |
| 视频处理器 | LVP650 | 1台 | 数字 |
| 视频切换器 | Extron ISS506 | 1台 | 数字 |
| 监视器 | DELLS2216M |  |  |
| 屏幕底台 | 长4.32*高2.5米*1.2米*2套 | 2套 | 钢架结构 |
| 视频播放电脑 | APPLE MACBOOK POR | 1台 | 专用播放视频软件 |
| 配电箱 | 国标，电压，电流表 | 1套 | 安全用电 |
| 其它线材、耗材 | 国标 | 1项 |  |

2. 矩阵音响的搭建和拆除。按照校方的要求，完成搭建音响以及拆除工作。施工单位必须有相关安全资质，按指定位置堆放，注意场地地面安全。

3. 平板液晶显示器3套，50吋以上，并提供连接线材和接入服务。

4. 中标厂商必须严格按照校方的时间节点完成各项工作，积极配合完成视频直播等工作。

5. 中标厂商必须提前到现场勘测。

6. LED大屏使用时间为：彩排（2-4次），毕业典礼2天。确保人员到位和设备的正常。

7.项目预算6万元，超过预算的报价标视为废标。