上海海洋大学

多媒体会议室（大活中心）设备采购说明

2018年11月

目录

1	项目简介	3

1.1	项目概况	3

2	设备采购需求	3

# 项目简介

## 项目概况

为了做好日常学校会务保障工作，急需对损坏的会议多媒体音响设备进行采购更换。确保会务保障工作的有序进行，特别是大活中心，的一些老旧、风险和故障率高，需要及时更换。按照已有的预算计划，采购一批会议功放及音响设备。

另外，为了全面提升会议服务质量，现需购置10块固态硬盘，替换现有会务笔记本机械硬盘，全面提升计算机速率。避免会务过程卡顿、死机、无法显示等问题发生。

# 设备采购需求

设备采购清单要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反听音箱 | 类型：12寸全频音箱 频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）；灵敏度（1W@1M）：97dB；指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导；功率：持续400W，节目800W，峰值1600W；最大声压级：129dB；额定阻抗：8Ω；低音单元：12”（76.2mm音圈）；高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜；输入端口：2×Speakon；分频方式：内置/外置切换开关；分频点：1.8KHz；尺寸(H×W×D)：518×757×565mm；净重：23.18Kg | 2 | 只 | 含安装调试 |
| 2 | 后置音箱 | 频率响应 55 Hz-18khz 单元组成 1 × 8"(200mm)/1.5"声音线圈 LF；1 × 1"(25mm)/1"声音线圈 HF；额定功率 100W RMS，400W 峰值；灵敏度 92dB 1 瓦特/1 米；声压级 112dB 连续，118 分贝峰；额定阻抗 8 欧姆名义；指向性 90 ° × 50 °；分频点 2.5 千赫被动；输入方式 2 × Speakon NL4；包装尺寸 615mm×380mm×535mm(carton/pair) 净重 9.5 公斤/pc | 1 | 只 | 含安装调试 |
| 3 | 后级放大器 | 立体声功率8Ω：770W×2 立体声功率4Ω：1250W×2；桥接模式8Ω：2500W 输入灵敏度：+4dBu；频率响应：20Hz-20kHz 0/-0.5dB；10Hz-40kHz 0/-2dB；信噪比：95dB 总谐波失真：＜0.02%；电压增益：33dB；输入灵敏度：+4dBu；最大输入电平：+22dBu；输入阻抗：平衡输入20KΩ,不平衡输入10KΩ；功放类型：AB类 放大器保护：静音功能；直流保护；过载和短路保护；温度保护；尺寸（H×W×D）：96×482.6×427 ；净重：17.7kg | 1 | 台 | 含安装调试 |
| 4 | 后级放大器 | 500W×2/8Ω 850W×2/4Ω；频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)；总谐波失真：≤0.15％；信噪比：≥100dB；阻尼系数：≥500；转换速率：≥10V/μs；输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB 输入阻抗：20kΩ/10kΩ 电压增益（8Ω时）：36.0dB 功放拓扑类别：ClassD 冷却：Air flow from front to rear | 2 | 台 | 含安装调试 |
| 5 | 信号放大器 | 全指向/无指向 一拖八 | 2 | 套 | 含安装调试 |
| 6 | 固态硬盘 | 240G | 10 | 个 | 含安装调试 |

设备预算清单：

| 物资设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 预算 单价 | 预算 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反听音箱 | DELTA 12M | 套 | 2 | ¥6,000.00 | ¥12,000.00 |  |
| 后置音箱 | YT8 | 套 | 1 | ¥3,650.00 | ¥3,650.00 |  |
| 后级放大器 | S2500Ⅱ | 套 | 1 | ¥6,400.00 | ¥6,400.00 |  |
| 后级放大器 | UA800 | 套 | 2 | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 |  |
| 信号放大器 | HK-888 | 套 | 2 | ¥2,450.00 | ¥4,900.00 |  |
| 固态硬盘 | A400 | 块 | 10 | ¥339.00 | ¥3,390.00 |  |
|  | 合计：39940.00元 |  |  |  |  |  |

注:投标价格超过项目预算的价格，视为废标。