公共实验楼机房服务器采购项目采购需求

一、项目概述

为保障学校公共机房集中管控、教学环境稳定运行及信息化服务持续可靠，满足机房管理、资源调度、设备运维、教学镜像部署、考试环境支撑等核心业务需求，现需专项采购 2 台服务器，专用于学校公共机房管理使用。

该批服务器作为公共机房核心支撑设备，承担机房系统运行、终端管理、数据处理、业务承载等关键职能，要求设备性能强劲、运行稳定、安全可靠，具备 7×24 小时不间断工作能力，能够与学校现有云管理平台、桌面虚拟化、机房管理系统、教学软件及考试环境深度兼容，确保公共机房整体系统高效、稳定、安全运行，满足学校长期教学管理与信息化运维需要。

根据学校信息化建设及设备更新计划，按照政府采购相关规定，对本项目 2 台服务器进行公开招标，择优选择资质齐全、质量可靠、服务完善的供应商，为学校公共机房稳定运行提供硬件保障。

二、采购标的清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2 | 台 |

注：本项目核心产品为：服务器

三、具体技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 标准2U服务器，主要配置：2颗x86架构处理器，单颗核心数≥36，单颗主频≥2.1GHz；配置≥512GB RDIMM DDR4内存；配置≥2块1.92TB SAS HDD硬盘，配置≥3块4TB 7.2K NL-SAS硬盘；支持SAS RAID卡，采用专用Mezz接口；配置≥1块8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5；板载支持1个OCP 3.0 x16网卡，配置≥2个千兆网口 ，配置≥2个万兆网口（满配多模光模块）；配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡，最大支持11个PCIE插槽；支持4个双宽GPU或8个单宽GPU；配置两个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，支持高压直流/交流供电；提供原厂安装服务，原厂6年7*24上门服务 ▲管理功能 1）集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 2）支持3D数据中心设备详细信息展示，支持3D视图固定视角，3D视图、2D视图自由切换，支持数据中心缩略图功能，提供原厂证明材料； 3）支持对机房进行制冷分析及提高制冷优化建议（支持ASHRAE推荐温度、ASHRAE一级许可和ASHERAE二级许可三种规范进行分析。列出高温热点设备，并给出建议和提供优化方案），需提供原厂证明材料 服务：配置原平台融合架构软件相应许可；提供原厂安装服务，原厂6年7*24上门服务 |

四、项目预算

4.1 预算总额

本次采购预算16.8万元，超出预算的报价不予接受。

4.2 支付方式

合同生效后_10个工作日内，乙方向甲方提供合同总价5%的履约保证金，保证金的支付方式采用如下一种非现金形式提交：支票、汇票、本票、银行保函、银行转账。

甲方收到履约保证凭据后，向乙方支付合同总价的40%货款；甲方在标的物安装调试完毕并且验收合格后，根据乙方开具的相应金额发票，向乙方支付货款总额的60%货款，同时预付款转为货款。

设备集成调试使用后，各项性能指标稳定运行1年的，不存在质量、集成问题的，凭“验收通知单”无息返还履约保证金，并保留按未履行义务进行索赔追偿的权利。

五、质量保证措施、售后质保期及培训

1.产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对“技术指标要求”逐项列出技术规格偏离表。

2.质量保修：中标供应商对所提供的设备及系统自用户验收之日起 6 年免费设备维护、故障处理等保修服务。保修期自采购方验收之日起计算。终身免费升级相关软件。

3.投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后 3 年内以不高于上述清单价格，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。

4.保修期内，提供 7×24 的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后 2 小时内给予响应，非正常工作时间， 4 小时内给予响应。严重故障时， 8 小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。质保期满后维护费用不超过合同额的 10% 。保修期满一个月前中标供应商应对采购人的设备进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。

5.具有本地化服务能力，能及时处理所有售后服务。

6.培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料（内有流程截屏）和软件使用说明的相关材料，并按采购人要求进行现场培训。

六、履约验收标准

6.1 模型构建工作路径

| 检验指标及方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 验收要求： |  |  |
| 1 | 采购人组织成立验收小组 □委托第三方专业机构组织验收 | 如有外聘专家，或委托第三方专业机构的费用由 中标交供应商 承担。 |
| 2 | 是 否□ 需提供第三方检测报告 | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |
| 3 | 是 否□验收时是否需要供应商提供实物样品 | 现场核查 |
| 4 | 是 否□验收时是否需供应商提供必要的其他设备 | 中标供应商负责在采购人现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担。 |
| 5 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查，中标供应商和采购验收小组或委托的第三方机构共同开箱查验。 |
| 6 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 7 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |
| 8 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |
| 9 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 10 | 《供应商货物类项目验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |

注：货物验收的标准至少要达到应标时的所有技术参数标准，若达不到，属于质量问题，根据采购人要求，免费更换新货物或全额赔偿。如验收未通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。